문제 1. 다음과 같이 연결된 4단계 조합 논리 회로를 가정하자. 모든 기본 논리 게이트의 지연 시간은 1단위(1 tpd)이다.

- 게이트 1(G1): 입력 A, B의 NAND 출력

- 게이트 2(G2): 입력 C, D의 NOR 출력

- 게이트 3(G3): G1의 출력과 입력 E의 AND 출력

- 최종 출력(F): G2의 출력과 G3의 출력의 OR 결과

a. 이 회로의 최대 지연 시간(Maximum Delay)을 구하라.

- i. 모든 입력이 보수와 비보수 형태로 제공될 때

- ii. 비보수 입력만 제공되어 인버터(지연 1단위)를 추가해야 할 때

b. 입력 E에서 출력 F까지의 최대 지연 시간을 구하라. (단, 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.)

문제 2. n비트 이진수에 1을 더하는 증가기(Incrementer) 회로를 설계하고자 한다. 각 모듈은 입력 ai와 캐리 입력 ci를 받아 결과 si와 다음 캐리 ci+1을 생성한다. (초기 캐리 c0 = 1)

a. NOR 게이트만을 사용하여 1비트 모듈 내부의 논리식을 설계하라.

b. n비트 처리 시 전체 회로의 총 게이트 지연을 계산하라.

문제 3. Active High 출력을 가지는 3-to-8 디코더에 변수 x, y, z가 연결되어 있다. 다음 함수를 구현했을 때의 진리표를 작성하라.

- F1 = Σ m(1, 2, 4, 7)

- F2 = Σ m(0, 3, 5, 6)

문제 4. 2-to-1 MUX 1개를 사용하여 다음 함수를 구현하라. (선택 단자 S = A)

- 함수: f(A, B, C) = Σ m(1, 2, 5, 6, 7)

문제 1

- a-i. 정답: 3단위 (경로: A -> G1 -> G3 -> F)

- a-ii. 정답: 4단위 (입력단에 인버터가 추가되어 경로가 1단위 늘어남)

- b. 정답: 2단위 (경로: E -> G3 -> F)

문제 2

- a. 논리식: si = ai ⊕ ci, ci+1 = ai · ci

  - NOR 구현 시 ci+1 = NOR(ai', ci') 등으로 유도 가능합니다.

- b. 정답: n × D (캐리가 n개의 모듈을 차례로 통과하므로 모듈당 지연 D에 비트 수 n을 곱함)

문제 3(입력 x, y, z에 따른 출력값)

| x y z | m(번호) | F1​ | F2​ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 0 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 1 0 | 2 | 1 | 0 |
| 0 1 1 | 3 | 0 | 1 |
| 1 0 0 | 4 | 1 | 0 |
| 1 0 1 | 5 | 0 | 1 |
| 1 1 0 | 6 | 0 | 1 |
| 1 1 1 | 7 | 1 | 0 |

문제 4

- I0 입력 (A=0일 때): m(1, 2)를 포함해야 하므로 B ⊕ C (B XOR C)

- I1 입력 (A=1일 때): m(5, 6, 7)을 포함해야 하므로 B + C (B OR C)

- 최종 구성: MUX의 I0핀에는 B ⊕ C 를, I1핀에는 B + C 를 연결한다.